MODELE YSOCREMA

(Eléments à visser ou à souder)

NON CONFORME ERP

Passage à partir de 600mm

Balancement de l’escalier en 4 marches au 1/4

OSSATURE

Limon intérieur et extérieur type double crémaillère en large fer plat avec platines pour boulonner les marches

Poteau du QT en tube carré (section selon implantation), avec platines pour boulonner les marches

Platine de fixation pour chevillage sur le gros œuvre

MARCHES

- Tôle lisse formant caisson creux pour recevoir un plateau bois en 27 mm

- Plateaux bois 40 mm se vissant sur les platines des limons.

RAMPANT

Situé extérieur aux limons

Entièrement ajusté à l'atelier

Main courante en tube Ø 42

4 Lisses inter rond de 14

Montants en fer plat de 40 x 12.

PAS DE RACCORD ENTRE LES MAINS COURANTES INTERIEURES.

(Plusieurs options disponibles)

MONTAGE

Escalier livré en plusieurs éléments (à visser ou boulonner) à la pose.

ACIERS

Qualité des aciers : classe 1 galvanisables S275

FINITION

- Brut (traces de meulage et soudage apparentes)

- Primaire d’accrochage gris clair

- Plateau bois poncé fin

- Plateau bois vernis 2 couches

CARACTERISTIQUES

- Hauteur à monter :

- Passage :

- Nombre de niveaux :

LOCALISATION

Indiquer ici l’emplacement de l’escalier par rapport au bâtiment.

REFERENCE PRODUIT

Modèle YSOCREMA des établissements YSOFER