MODELE YSOMIXT (Secours)

(PASSAGE 1UP 900mm

ou 2UP 1400mm ramené 1200mm suivant article CO37)

(Eléments à visser)

DOMAINE D’APPLICATION

- Escalier de secours « non ouvert au public dans les conditions normales de fonctionnement ».

(Conforme CO 56, Non assujetti à la circulaire sur l’accessibilité).

- Escalier d’accès normal desservant des locaux ouverts au public (PMR)

(Conforme à la circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à 	l’accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public construits ou 	créés « Annexe 8 »).

- Escalier d’accès normal desservant des bâtiments d’habitation collectifs neufs.

(Conforme à la circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à 	l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs « Annexe 6 »).

- Escalier conforme au code du travail. (Sans dispositions destinées à le rendre accessible)

(Conforme au décret s N° 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992-Articles R. 235-4-7.)

- Escalier conforme au code du travail. (Avec dispositions destinées à le rendre accessible)

(Arrêté du 27 juin 1994) Article : R235-3-18 – (Escalier 2 U.P.)

OSSATURE

Mât central soudé sur une platine (avec perçages) pour fixation au sol.

Limon périphérique en tôle lisse 40/10 vissé en bout de marche.

Colonne d’arrivée s’empilant par coulissage sur le mât central.

Tube 20/27 fixé par écuyers contre le mât pour éloigner la ligne de foulée (sauf pour les modèles avec 16 marches au tour).

Volée droite au départ et à l’arrivée de l’escalier avec limons en large fer plat avec platine pour le vissage des marches.

MARCHES

- Tôle à larmes.

- Tôle à larmes avec défoncé central recevant caillebotis electro forgé (30x19)

- Tôle lisse formant caisson creux avec plis omega pour recevoir un plateau bois.

- Tôle lisse formant caisson creux pour recevoir du béton.

- Tôle lisse formant caisson et évidées pour recevoir un sol collé.

- Tôle perforée antidérapante emboutie vers le haut (trous Ø18)

- Tôle lisse formant caisson creux pour recevoir du béton.

- Tôle lisse pouvant recevoir un plateau bois

(Contremarche acier possible sauf pour marche caisson)

RAMPANT	(Conforme aux normes NFP 01.012)

Entièrement ajusté à l'atelier

Main courante en tube Ø 42

3 Lisses inter en tube Ø 21

Montants en fer plat de 60 x 12 à visser contre les limons.

(Plusieurs options disponibles)

GARDE CORPS SUR PALIER (Conforme aux normes NFP 01.012)

Main courante en tube Ø 42

2 Lisses inter en tube Ø 21

Tôle perforée R20 T27 en remplissage fixée entre 2 lisses basses en tube carré 20x20.

Montants en fer plat 60 x 12

(Plusieurs options disponibles)

ACIERS

Qualité des aciers : classe 1 galvanisables S275

FINITION

- Brut (traces de meulage et soudage apparentes)

- Primaire d’accrochage gris clair.

- Galvanisation à chaud

CARACTERISTIQUES

_ Hauteur à monter :

_ Passage :

_ Dimensions paliers :

_ Nombre de niveaux :

LOCALISATION

Indiquer ici l’emplacement de l’escalier par rapport au bâtiment.

REFERENCE PRODUIT

Modèle YSOMIXT secours des établissements YSOFER